《四平市铁东区叶赫满族镇板仓子村村庄规划（2021-2035）》规划说明

一、现状概况

板仓子村村域土地面积19.1922平方公里，下辖4个自然屯，分别是板仓子屯、小五队屯、红花店屯、蒿子沟屯，中心屯为板仓子屯。户籍总人口1517人，总户数470户。

板仓子村隶属于四平市铁东区叶赫镇，坐落在叶赫镇西南部，位于镇驻地东南部10千米处，距四平铁东区约28.4km。东邻镇张家村、兴隆村；南邻镇白木匠村；西邻镇杨木林村；北邻辽宁省昌图县下二台镇。053县道南北向贯穿村域内主要自然屯，区域位置优越。

二、发展定位

总体定位“山下板仓美，幸福满族村”。依托大架山风景区、烽火台、红花店古城遗址、老墩台古城遗址、黑老爷坟等资源优势，X053县道贯穿区位优势，以叶赫满族文化为村庄特色，以“最美幸福乡村”为形象定位，推动乡村产业集聚化、规模化、标准化、品牌化，实现乡村景观优化、旅游服务配套、旅游产业联动，打造“大架山下板仓美，满族乡村体验地”的四平市美丽乡村示范村。

三、村庄类型划定

根据《吉林省村庄分类布局工作指引》，板仓子村村庄类型为特色保护类。

四、产业布局规划

依托现有产业基础，规划形成“一轴、一园、一区、两基地”的空间结构。

一轴：依托X053县道和沿途烽火台、红花店古城遗址、老墩台古城遗址、黑老爷坟等遗址，打造文化旅游发展轴。

一园：在蒿子沟屯打造“绿色葡萄采摘园”，结合村庄风貌优势打造乡村稻田画。

一区：在村内生态保护红线、生态林、水域等地区，开展维护、修复和提升生态功能的活动，设置生态保育区。

两基地：依托村内较为成规模的玉米、水稻等产业种植基地，加快推动绿色生产方式、生产标准全覆盖，打造绿色优质农产品原料基地；依托红花店屯现有特色红果采摘基础，加强品种选育、标准化种植，打造叶赫镇的特色林果基地。

五、规划分区管控

落实上位规划生态保护红线划定成果，严禁不符合相关要求的各类开发活动侵占生态保护红线。本村落实生态保护红线面积为746.18公顷，主要分布于地势较高山地区域。

落实永久基本农田保护要求，规划范围内划定永久基本农田保护面积422.66公顷。严格保护规划范围内永久基本农田，任何单位和个人不得改变或者占用。

在满足生态红线与永久基本农田等管控区域的基础上，优化村庄形态与布局，同时结合宅基地、集体土地确权、三调数据等基础数据，划定板仓子村村庄建设边界范围面积为44.75公顷。村庄建设用地控制线范围内，需依法经有关部门批准后方可进行建设活动。村庄建设用地控制线范围内可预留不超过5%的留白用地，作为用地储备。

六、村庄设计与风貌管控指引

- 村庄整体风貌定位

结合村庄的农田、林地等自然条件，板仓子村整体风貌定位为“山林田园，沃野乡村”。

- 景观风貌格局

结合风貌特色要素，依据产业发展空间布局，以“点、线、面”管控形成“两区、一带、多点”。其中以板仓子屯为重点，打造新村风貌区；以蒿子沟屯为重点，打造山林田园生态风貌区；以X053县道沿途遗址为基础，打造特色景观风貌轴；做好村入口、村内广场、邻里空间、游憩空间等重要标志节点控制。

- 公共空间设计引导

（一）街巷环境

主要道路两侧宅基地范围外的违章建筑应进行拆除，腾退的用地及院前屋后的边角地、闲置地应由村委会统一管理，作为公共绿地、停车场使用。街巷两侧禁止随意堆放物品，柴草、杂物、建筑材料等应移到自家庭院内或房屋背街面等不影响村庄环境景观的区域堆放整齐。

（二）公共空间

规划充分利用现状闲置场地、边角地等，新增活动广场、休憩绿地等公共空间，并通过增加休憩活动设施、完善绿化景观等方式对既有公共空间进行改造提升。公共空间的设施应充分考虑村民日常生活的习惯和开展传统活动的要求，材料和色彩接近自然，符合农村地方特色，满足不同年龄层次村民的需求。

（三）绿化美化

选择易于打理的花木，或种植富有农家风格的植物与富有观赏性的蔬菜、水果，提升生态效益和景观效果。

- 绿化景观设计引导

大力推进村旁、宅旁、水旁、路旁以及村口、庭院、公共活动空间等绿化美化；通过见缝插绿、拆违建绿、能绿则绿的方式，构建“村在林中、路在花中、房在树中、人在景中”的绿色田园风光。

（1）沿主要道路进行道路绿化，增加路旁绿化灌木，塑造主要道路景观轴线。

（2）对村内宅前道路增植当地品种花卉、乔灌木，提升街头景观效果。

（3）在村庄内部多处空闲地新建村民活动场地。

（4）沿河流两侧整治，增植耐水植物，美化水岸，固土护岸，维护原有的生态平衡塑造村庄景观轴线。

- 乡村建筑引导

（一）院落格局

延续原有现状行列式院落布局，尊重村民的生活需求，对于院落内的育苗菜地、堆放杂物、停放农用车等空间统筹考虑。

（二）高度控制

严格控制村庄内建筑的层数，以一层为主，不超过三层，具体高度以区里统一要求为准。新建建筑必须满足村庄建筑高度管控图则要求，现有建筑改造应按图则指标进行控制。

（三）风貌引导

建筑风貌应与村落整体风貌相协调，保持传统建筑特点，提升改造整体村庄风貌，突出满族文化特色。满族民宿建筑适当增加满族特色建筑元素，例如口袋房、万字炕、烟囱、构筑物、索伦杆等打造民宿。以砖、石、木作为主要外观材料，以红、灰作为主体色调，以坡屋顶作为主要屋顶形式。鼓励采用或保留传统结构，运用当地传统工艺，就地取材，在提取、继承地方原有建筑形式的基础上适当进行创新设计，展现地方特色。鼓励一房一设计，尽量避免采用单一的标准化设计方案。

（四）民宅改造

规划选取有改造需求的村民住宅院落作为示范，结合村民生产生活特点和需求对院落及居住建筑进行方案设计。院落设计包括庭院、居住建筑、附属用房等内容；居住建筑包括卧室、起居室、厨房、卫生间等基本功能空间，并根据需要设置阳台、储藏室等附加功能空间。

村民住宅院落宜采用半围合布局方式，配置与主房联系方便、相对独立的附属用房，院落内考虑农用车、小汽车的停放，院墙及大门整体设计，创造自然、舒适的院落空间。居住建筑分区明确，实现寝居分离、食寝分离和净污分离；卧室和客厅布置在有良好日照、采光、通风和景观的部位，厨房、卫生间直接采光、自然通风。